Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste

| DOCUMENTO | D2_Tabla | VERSIÓN | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN | 22 de agosto de 2026 | ESTADO | Vigente |

Datos generales

| Project manager | Amaury Jahaziel Gordillo Hernández |
| --- | --- |
| Persona ejecutora | José Ángel Gómez Rincón |
| Proyecto | Simulación del proceso de producción de block en Industria Bloquera del Sureste |
| Acta de referencia | D2_ Tabla de tiempos medidos 22 de agosto de 2026 |
| Periodo del plan | 22 al 30 de agosto de 2026 |
| Fecha límite | 30 de agosto de 2026 |
| Modalidad | Una persona ejecutora |
| Seguimiento | Diario, mediante evidencia verificable |

tabla D2: Recopilación y organización de datos y tiempos disponibles

| Actividad | Tiempo | Unidad | Fuente | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extracción de caliche | Pendiente | — | Pendiente de medición | Tiempo aún no definido |
| Espera para cargar el volteo con caliche | 2–3 | horas | Medición/observación directa | Rango de tiempo registrado |
| Transporte del caliche a la bloquera | 2 | horas | Medición directa | Tiempo medido |
| Tiempo total de ida al lugar de extracción, espera y transporte | 8 | horas | Medición directa | Tiempo total registrado |
| Preparación de mezcla por ¼ de bolsa | 2 min 48.48 s | tiempo | Medición directa | Dato medido |
| Transporte de mezcla de la revolvedora a la era de moldeo por ¼ de bolsa | 1 min 18.76 s | tiempo | Medición directa | Dato medido |
| Preparación + moldeo de una bolsa de cemento | 40 min 22.11 s | tiempo | Medición directa | Dato medido |
| Tiempo de moldeo calculado | 36 min 14.87 s | tiempo | Cálculo a partir de mediciones | Resultado obtenido al descontar preparación y transporte |
| Retiro de block seco hueco de la era | 1 | hora | Medición directa | Dato medido |
| Retiro de block seco relleno de la era | 1 h 45 min | tiempo | Medición directa | Dato medido |
| Carga de block hueco al camión | 55 | minutos | Medición directa | Dato medido |
| Carga de block relleno al camión | 1 h 20 min | tiempo | Medición directa | Dato medido |
| Descarga del block en el lugar de entrega | 30–45 | minutos | Medición directa | Rango de tiempos medidos |

Cálculo del tiempo de moldeo: El cálculo que estamos utilizando es:   40:22.11 − 2:48.48 − 1:18.76 = 36:14.87

Por lo tanto, el tiempo de moldeo calculado es 36 minutos con 14.87 segundos