D3. Diseño formal del modelo y selección de la herramienta definitiva

1. Nombre del proyecto

Simulación del proceso productivo de la Industria Bloquera del Sureste

2. Objetivo del modelo

Diseñar formalmente un modelo de simulación del proceso de producción y distribución de blocks de la Industria Bloquera del Sureste, identificando las entidades, recursos, eventos, variables y la lógica que intervienen en el proceso.

El modelo permitirá analizar los tiempos de operación, espera, transporte, producción y distribución de los blocks, con la finalidad de identificar posibles retrasos y oportunidades para mejorar la eficiencia del proceso.

3. Descripción general del proceso

El proceso comienza con la obtención de la materia prima, principalmente caliche, que posteriormente es transportada hasta la bloquera.

Una vez que la materia prima se encuentra en la bloquera, se realiza la preparación de la mezcla utilizando cemento y los demás materiales necesarios. La mezcla pasa posteriormente al área de moldeo, donde los trabajadores elaboran los blocks.

Después del moldeo, los blocks permanecen en espera para su secado. Una vez secos, son retirados y trasladados al área de almacenamiento.

Cuando se recibe un pedido, los blocks son cargados al camión y transportados hasta el cliente, donde finalmente son descargados.

Flujo general

Materia prima → Transporte → Preparación de mezcla → Mezclado → Moldeo → Secado → Retiro de block seco → Almacén → Pedido → Carga → Transporte → Cliente → Descarga

4. Entidades del modelo

Las entidades son los elementos que participan o se desplazan dentro del proceso.

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| Caliche | Materia prima utilizada para la elaboración del block. |
| Cemento | Material utilizado para preparar la mezcla. |
| Mezcla | Material obtenido después de realizar la preparación y mezclado. |
| Block | Producto terminado obtenido mediante el proceso de moldeo y secado. |
| Camión | Medio utilizado para transportar materia prima y producto terminado. |
| Pedido | Solicitud realizada por un cliente para adquirir blocks. |
| Cliente | Persona o negocio que recibe el producto terminado. |

5. Recursos del modelo

Los recursos son las personas, máquinas, vehículos y espacios necesarios para realizar las actividades.

| Recurso | Función |
| --- | --- |
| Paleador | Se encarga de mover y suministrar el material durante el proceso. |
| Moldeador 1 | Participa en la elaboración de los blocks. |
| Moldeador 2 | Participa en la elaboración de los blocks. |
| Mezcladora | Realiza el mezclado de los materiales. |
| Camión | Transporta la materia prima y los blocks. |
| Área de moldeo | Espacio donde se elaboran los blocks. |
| Área de secado | Lugar donde los blocks permanecen hasta secarse. |
| Almacén | Lugar donde se guardan los blocks terminados. |

El modelo considera como mínimo tres trabajadores: dos moldeadores y un paleador, debido a que son necesarios para realizar las actividades principales de producción.

6. Eventos del modelo

Los eventos representan las acciones que ocurren durante el funcionamiento de la bloquera.

Inicio de extracción de materia prima.

Espera para cargar el caliche.

Carga del caliche al camión.

Transporte de la materia prima hacia la bloquera.

Descarga de la materia prima.

Preparación de la mezcla.

Mezclado de los materiales.

Transporte de la mezcla hacia el área de moldeo.

Elaboración de los blocks.

Inicio del periodo de secado.

Finalización del secado.

Retiro de los blocks secos.

Traslado de los blocks al almacén.

Recepción de un pedido.

Carga de los blocks al camión.

Transporte de los blocks hacia el cliente.

Descarga de los blocks.

Finalización de la entrega.

7. Datos y tiempos registrados

Para construir el modelo se utilizarán los tiempos obtenidos mediante la observación y medición del proceso real de la bloquera.

| Actividad | Tiempo registrado |
| --- | --- |
| Espera para cargar el camión con caliche | 2 a 3 horas |
| Transporte del caliche hacia la bloquera | 2 horas |
| Tiempo total de espera, transporte y recorrido hacia el lugar de extracción | 8 horas |
| Preparación y moldeo de una cantidad de mezcla correspondiente a una bolsa de cemento | 40.22.11 minutos |
| Transporte de la mezcla de la mezcladora al área de moldeo | 1.18.76 minutos por cuarto de bolsa |
| Preparación de la mezcla | 2.48.48 minutos por cuarto de bolsa |
| Retiro del block seco | 1 hora |
| Carga de blocks al camión para entrega | 55 minutos |
| Tiempo de descarga en el lugar de entrega | 30 a 45 minutos |
| Tiempo de espera registrado en una operación de llenado | 1 hora 20 minutos |

Nota: Los valores que fueron registrados con el formato original de medición se mantienen de esta manera para evitar modificar o inventar los datos obtenidos durante la observación del proceso.

8. Variables del modelo

Las variables son los valores que pueden cambiar durante la simulación y que permiten medir el comportamiento del sistema.

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| Tiempo de extracción | Tiempo utilizado para obtener la materia prima. |
| Tiempo de espera | Tiempo que permanece una actividad esperando ser atendida. |
| Tiempo de transporte | Tiempo empleado en trasladar materiales o producto. |
| Tiempo de preparación | Tiempo necesario para preparar la mezcla. |
| Tiempo de mezclado | Tiempo utilizado por la mezcladora. |
| Tiempo de moldeo | Tiempo empleado para elaborar los blocks. |
| Cantidad de blocks producidos | Número de blocks obtenidos durante la jornada. |
| Cantidad de blocks almacenados | Número de blocks disponibles en el almacén. |
| Cantidad de materia prima | Material disponible para continuar con la producción. |
| Número de trabajadores disponibles | Personal disponible para realizar las actividades. |
| Tiempo de secado | Tiempo que los blocks permanecen en espera antes de ser retirados. |
| Tiempo de carga | Tiempo utilizado para cargar los blocks al camión. |
| Tiempo de descarga | Tiempo utilizado para descargar los blocks con el cliente. |
| Tiempo total del proceso | Tiempo transcurrido desde el inicio hasta la entrega del producto. |

9. Estados del sistema

Durante la simulación, los materiales y productos pueden encontrarse en diferentes estados:

Materia prima disponible.

Materia prima en espera.

Materia prima en transporte.

Material en preparación.

Mezcla en proceso.

Mezcla disponible para moldeo.

Block en proceso de elaboración.

Block en proceso de secado.

Block seco.

Block almacenado.

Block esperando pedido.

Block en carga.

Block en transporte.

Block esperando descarga.

Block entregado al cliente.

10. Lógica del modelo

La lógica del modelo establece el orden en que se realizan las actividades.

Etapa 1. Obtención de materia prima

El proceso comienza con la necesidad de obtener caliche.

El camión se dirige al lugar de extracción. Se presenta un tiempo de espera para realizar la carga del material de aproximadamente 2 a 3 horas.

Una vez cargado el camión, se realiza el transporte hacia la bloquera, con un tiempo registrado de aproximadamente 2 horas.

Etapa 2. Preparación de materiales

Al llegar a la bloquera, la materia prima queda disponible para comenzar la preparación de la mezcla.

Se utilizan los materiales necesarios, incluyendo cemento, y se realiza la preparación correspondiente.

Etapa 3. Mezclado

Los materiales son colocados en la mezcladora.

La mezcladora procesa los materiales hasta obtener una mezcla adecuada para fabricar los blocks.

Etapa 4. Transporte de la mezcla

Una vez preparada la mezcla, esta debe ser trasladada desde la mezcladora hasta el área donde se realiza el moldeo.

El tiempo registrado para este traslado es de 1.18.76 minutos por cuarto de bolsa.

Etapa 5. Moldeo

Los dos moldeadores y el paleador participan en la elaboración de los blocks.

La mezcla es colocada en el molde y se realiza el proceso necesario para obtener el block.

El tiempo registrado para la preparación y moldeo relacionado con una bolsa de cemento es de 40.22.11 minutos.

Etapa 6. Secado

Después del moldeo, los blocks permanecen en el área correspondiente hasta completar su proceso de secado.

Durante este periodo no pueden ser enviados inmediatamente al cliente.

Etapa 7. Retiro y almacenamiento

Una vez que los blocks están secos, se realiza su retiro.

El tiempo registrado para esta actividad es de aproximadamente 1 hora.

Posteriormente los blocks son trasladados al área de almacenamiento.

Etapa 8. Pedido del cliente

Los blocks permanecen almacenados hasta que se recibe un pedido.

Cuando existe un pedido disponible, se inicia el proceso de preparación para la entrega.

Etapa 9. Carga del camión

Los blocks son cargados al camión para realizar la entrega.

El tiempo medido para la carga es de aproximadamente 55 minutos.

Etapa 10. Transporte y entrega

El camión transporta los blocks desde la bloquera hasta el lugar del cliente.

Una vez que llega al destino, se realiza la descarga.

El tiempo registrado para descargar los blocks es de aproximadamente 30 a 45 minutos.

Finalmente, la entrega se considera terminada y el sistema queda disponible para atender el siguiente pedido.

11. Diagrama lógico del modelo

INICIO

│

▼

OBTENER MATERIA PRIMA

│

▼

ESPERA PARA CARGAR

2 - 3 HORAS

│

▼

CARGA DE CALICHE

│

▼

TRANSPORTE 2 HORAS

│

▼

LLEGADA A LA BLOQUERA

│

▼

PREPARACIÓN DE MEZCLA

│

▼

MEZCLADO

│

▼

TRANSPORTE DE LA MEZCLA

│

▼

MOLDEO

│

▼

SECADO

│

▼

RETIRO DEL BLOCK SECO

1 HORA

│

▼

ALMACÉN

│

▼

¿HAY PEDIDO?

/       \

NO         SÍ

│           │

│           ▼

│     CARGA AL CAMIÓN

│       55 MINUTOS

│           │

│           ▼

│       TRANSPORTE

│           │

│           ▼

│      DESCARGA

│     30 - 45 MIN

│           │

│           ▼

│      CLIENTE

│

└──── ESPERA ────►

12. Colas y tiempos de espera

Una parte importante del modelo son las esperas, ya que el trabajo de la bloquera es principalmente manual.

Las principales colas identificadas son:

Espera para cargar materia prima.

Espera durante el transporte.

Espera de la mezcla para ser utilizada.

Espera de los blocks durante el secado.

Espera de los blocks en almacén hasta recibir un pedido.

Espera para cargar el camión.

Espera durante la entrega.

Estas esperas permiten identificar posibles cuellos de botella dentro del proceso.

13. Cuellos de botella identificados

De acuerdo con los datos observados, los principales puntos que pueden generar retrasos son:

Obtención de materia prima, debido al tiempo de espera de 2 a 3 horas.

Transporte del caliche, debido a las distancias entre el lugar de extracción y la bloquera.

Proceso manual de producción, debido a que participan solamente dos moldeadores y un paleador.

Secado de los blocks, debido a que el producto debe permanecer en espera antes de ser almacenado.

Carga de blocks al camión, con un tiempo registrado de 55 minutos.

Transporte y descarga del producto, debido a que la entrega depende del tiempo de recorrido y de las condiciones del cliente.

14. Indicadores que se pueden obtener de la simulación

El modelo permitirá calcular y observar los siguientes indicadores:

Tiempo total de producción.

Tiempo total de espera.

Tiempo de transporte.

Cantidad de blocks producidos.

Cantidad de blocks entregados.

Cantidad de blocks almacenados.

Utilización de los trabajadores.

Utilización de la mezcladora.

Tiempo de ocupación del camión.

Tiempo promedio de entrega.

Cantidad de pedidos atendidos.

Identificación de cuellos de botella.

Eficiencia general del proceso.

15. Herramienta definitiva seleccionada

Para el diseño formal del modelo, se utilizará draw.io, debido a que permite representar de manera visual el flujo del proceso, las entidades, recursos, eventos y decisiones mediante diagramas.

El modelo podrá representarse mediante diagramas de flujo utilizando:

Rectángulos para las actividades.

Rombos para las decisiones.

Flechas para indicar el flujo.

Símbolos de inicio y fin.

Elementos identificados para representar recursos y procesos.

La estructura desarrollada en draw.io servirá como representación formal del proceso de la bloquera y como base para una futura implementación de la simulación computacional.

16. Modelo formal resumido

| Elemento | Aplicación en la bloquera |
| --- | --- |
| Entidades | Caliche, cemento, mezcla, blocks, camión y pedidos |
| Recursos | 2 moldeadores, 1 paleador, mezcladora, camión, almacén y áreas de trabajo |
| Eventos | Extracción, carga, transporte, preparación, mezclado, moldeo, secado, almacenamiento y entrega |
| Variables | Tiempos, cantidad de blocks, materia prima, trabajadores, pedidos y esperas |
| Colas | Materia prima, mezcla, secado, almacén, carga y entrega |
| Decisiones | Disponibilidad de materia prima, mezcla, blocks y pedidos |
| Entradas | Materia prima, cemento, trabajadores, pedidos y tiempos medidos |
| Proceso | Preparación → mezclado → moldeo → secado → almacenamiento → entrega |
| Salidas | Blocks producidos, blocks entregados, tiempos y eficiencia |
| Herramienta | draw.io para el diseño formal del modelo |

17. Conclusión

El diseño formal del modelo permite representar el funcionamiento de la Industria Bloquera del Sureste mediante la identificación de sus entidades, recursos, eventos, variables, estados, colas y lógica de operación.

Los datos obtenidos mediante la observación del proceso permiten incorporar al modelo tiempos reales de espera, transporte, preparación, moldeo, retiro, carga y descarga. Esto permite que la representación sea más cercana al funcionamiento real de la empresa.

El modelo también permite identificar los principales puntos donde pueden generarse esperas y retrasos, especialmente en la obtención de materia prima, el trabajo manual, el secado de los blocks y las actividades de carga y entrega.

Finalmente, draw.io se selecciona como herramienta para realizar el diseño formal y visual del modelo, ya que permite representar claramente el flujo de materiales, actividades, decisiones y recursos que participan en el proceso productivo.